|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 08.01.2008 №1 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  по расчету

целевых показателей

по энергосбережению

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция по расчету целевых показателей по энергосбережению  (далее  Инструкция) разработана в соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 15 июля 1998 года «Об энергосбережении» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., №31-32, ст.470) и предназначена для оценки выполнения целевых показателей по энергосбережению организациями, республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, областями и городом Минском, другими регионами, которым установлен целевой показатель по энергосбережению.

2. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:

целевой показатель по энергосбережению  показатель, характеризующий деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по реализации мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов (далее  ТЭР) на всех стадиях их производства и потребления;

прямые обобщенные энергетические затраты  (далее  обобщенные энергозатраты)  суммарный расход котельно-печного топлива, тепловой и электрической энергии, полученных от других организаций и использованных на производственные и коммунально-бытовые нужды, выработку энергетических носителей для их отпуска (продажи) другим потребителям и населению;

отчетный период  временной интервал, относящийся к текущему году, за который осуществляется расчет целевого показателя по энергосбережению;

базисный период  временной интервал, относящийся к предыдущему году и соответствующий аналогичному интервалу отчетного периода;

сопоставимые условия  совокупность факторов экономической и хозяйственной деятельности отчетного периода, связанных с изменением энергопотребления, но не отражающих работу по энергосбережению. К сопоставимым условиям приводятся обобщенные энергозатраты базисного периода;

тонна условного топлива  учетная единица топлива с низшей теплотворной способностью 7 Гигакалорий;

коэффициенты пересчета электрической и тепловой энергии в условное топливо  средняя по республике величина расхода условного топлива на отпуск энергоисточниками единицы электрической и тепловой энергии, которые ежегодно уточняются Министерством энергетики Республики Беларусь.

3. Целевой показатель по энергосбережению ежегодно устанавливается в качестве одного из основных целевых показателей социально-экономического развития республики постановлением Совета Министров Республики Беларусь республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, областям и городу Минску.

4. Целевой показатель по энергосбережению для районов и областных организаций коммунальной формы собственности устанавливается областными и Минским городским исполнительными комитетами, для отдельных организаций коммунальной формы собственности  областными организациями  или соответствующими районными и городскими исполнительными комитетами.

Для  организаций республиканской формы собственности целевой показатель по энергосбережению устанавливается вышестоящей организацией. Для организаций с годовым потреблением более 25 тыс.тут целевой показатель по энергосбережению устанавливается по согласованию с  областными и Минским горисполкомом, в соответствии с их территориальной принадлежностью.

5. При расчете целевого показателя по энергосбережению используются следующие независимые и производные единицы измерения физических и экономических величин:

обобщенные энергозатраты  тонна условного топлива (тут);

потребление, отпуск электрической энергии  тысяча киловатт-часов (тыс. кВт.ч);

потребление, отпуск тепловой энергии  гигакалория (Гкал);

удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии 

тут/тыс. кВт.ч;

удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии  тут/Гкал;

коэффициент пересчета электроэнергии в условное топливо  тут/тыс. кВт.ч;

коэффициент пересчета теплоэнергии в условное топливо  тут/Гкал;

удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении 

тыс. кВтч/Гкал.

ГЛАВА 2

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

6. Оперативная (ежемесячная) оценка выполнения показателя энергосбережения осуществляется на основе анализа изменения обобщенных энергозатрат по данным формы государственной статистической отчетности 1-тэр «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов», утвержденной постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 26 сентября 2007 г. №212 (далее – форма 1-тэр);

7. Целевой показатель по энергосбережению для республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областей и города Минска, организаций, основной деятельностью которых является производство промышленной продукции, определяется как разность между темпами изменения обобщенных энергозатрат и темпами изменения объемов производства промышленной продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным:

ЦП=ОЭЗоОЭЗб×100%−JПП,

где ОЭЗо и ОЭЗб  обобщенные энергозатраты соответственно отчетного и базисного периодов; определяются на основании данных государственной статистической отчетности по форме 1-тэр;

JПП  темпы изменения объемов производства продукции промышленности в сопоставимых ценах, %.

8. Целевой показатель по энергосбережению для республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, организаций, основной деятельностью которых не является производство промышленной продукции (социально-бюджетная сфера, оказание услуг населению, осуществление перевозок железнодорожным и другим транспортом, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.),  это относительное изменение обобщенных энергозатрат в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом:

ЦП=ОЭЗоОЭЗб−1×100%.

9. Целевой показатель по энергосбережению для государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» (далее   ГПО «Белэнерго»)  это абсолютное изменение обобщенных энергозатрат в отчетном периоде к уровню базисного периода, достигаемое за счет:

изменения удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии;

изменения удельных расходов топлива на отпуск теплоэнергии;

экономии ТЭР от реализации энергосберегающих мероприятий в других видах деятельности (включая транспортировку электроэнергии и теплоэнергии);

9.1. экономия (перерасход) топлива за счет изменения удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии рассчитывается по формуле:

ΔВэ=bэо−bэб×Ээсо,

где bэо и bэб– средний по ГПО «Белэнерго» удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии в отчетном и базисном месяцах;

Ээсо – отпуск электроэнергии с шин электростанций в отчетном месяце;

9.2. экономия (перерасход) топлива за счет изменения удельных расходов топлива на отпуск теплоэнергии  рассчитывается по формуле:

ΔВтэ=bтэо−bтэб×Qотпо,

где bтэо и bтэб– средний по ГПО «Белэнерго» удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии в отчетном и базисном месяцах;

Qотпо– отпуск теплоэнергии источниками ГПО «Белэнерго» в отчетном месяце;

9.3. экономия ТЭР от реализации энергосберегающих мероприятий в других видах деятельности ΔВОТМ (включая транспортировку электроэнергии и теплоэнергии) определяется на основе данных государственной статистической отчетности по форме 1-энергосбережение «Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и увеличению использования местных видов топлива, отходов производства, вторичных, нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов», утвержденной постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь  от 27 декабря 2007 г. №467 (далее – форма 1-энергосбережение). Экономия ТЭР от реализации энергосберегающих мероприятий учитывается ежемесячно по данным за прошедший квартал (нарастающим итогом);

9.4. экономия (перерасход) топлива в отчетном (і-том) месяце определяется по формуле:

ΔВі
            =ΔВэ+ΔВтэ;

9.5. экономия (перерасход) топлива в отчетном периоде определяется по формуле:

ΔВ=і=1nΔВі+ΔВОТМ,

где n – количество месяцев в отчетном периоде.

ГЛАВА 3

ПРИВЕДЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ЭНЕРГОЗАТРАТ

БАЗИСНОГО ПЕРИОДА К СОПОСТАВИМЫМ УСЛОВИЯМ

10. Для объективной оценки целевого показателя по энергосбережению обобщенные энергозатраты базисного периода приводятся к сопоставимым условиям. В качестве сопоставимых условий учитываются факторы изменения обобщенных энергозатрат, связанные с показателями экономической и хозяйственной деятельности, которые находят отражение в формах статистической отчетности.

11. Обобщенные энергозатраты базисного периода приводятся к сопоставимым условиям по формуле:

ОЭЗсуб=ОЭЗб+ΔОЭЗб,

где ОЭЗб – фактические обобщенные энергозатраты базисного периода в соответствии с данными государственной статистической отчетности по форме 1-тэр;

ΔОЭЗб  величина, на которую должны быть уменьшены (увеличены) обобщенные энергозатраты в базисном периоде за счет сопоставимых условий.

12. Для областей и города Минска при приведении обобщенных энергозатрат к сопоставимым условиям учитываются следующие факторы:

отличие значений фактического и расчетного региональных перетоков электроэнергии (разница между потреблением и выработкой);

строительство и ввод новых объектов бытовой и социально-культурной сферы (здравоохранения, образования, культуры и спорта, бытового обслуживания и т.д.);

темпы изменения объемов валовой продукции сельского хозяйства;

ввод нового жилья;

температура наружного воздуха в отопительном периоде;

продолжительность отопительного периода;

замещение импортируемых видов топлива местными видами топлива (далее – МВТ).

13. Для республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, организаций, основной деятельностью которых является производство промышленной продукции, учитываются следующие факторы:

строительство и ввод новых объектов бытовой и социально-культурной сферы (здравоохранения, образования, культуры и спорта, бытового обслуживания и т.д.);

темпы изменения объемов строительно-монтажных работ (далее – СМР), выполняемых собственными силами, если они превышают темпы изменения объемов продукции промышленности;

темпы изменения объемов услуг (транспортировка нефти и природного газа);

замещение импортируемых видов топлива МВТ.

14. Для республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, организаций, основной деятельностью которых не является производство промышленной продукции (социально-бюджетная сфера, оказание услуг связи, бытового обслуживания, осуществление перевозок железнодорожным и другим транспортом, кроме жилищно-коммунального хозяйства), учитываются следующие факторы сопоставимых условий:

строительство и ввод новых объектов бытовой и социально-культурной сферы (здравоохранения, образования, культуры и спорта, бытового обслуживания и т.д.);

темпы изменения объемов производства продукции промышленности;

темпы изменения объемов валовой продукции сельского хозяйства;

темпы изменения объемов услуг по основным видам деятельности;

темпы изменения объемов СМР, выполняемых собственными силами;

темпы изменения выручки от реализации товаров, работ, услуг (если не учтено вышеперечисленными показателями);

температура наружного воздуха в отопительном периоде;

продолжительность отопительного периода;

замещение импортируемых видов топлива МВТ.

15. Для Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь (далее – Минжилкомхоз) при приведении обобщенных энергозатрат к сопоставимым условиям  учитываются следующие факторы:

увеличение подключенной нагрузки к котельным Минжилкомхоза за счет ввода нового жилья и объектов социально-бюджетной сферы;

темпы изменения объемов производства продукции промышленности;

темпы изменения объемов услуг по основным видам деятельности, кроме центрального отопления и подогрева воды;

температура наружного воздуха в отопительном периоде (отпуск населению и организациям социально-бюджетной сферы);

продолжительность отопительного периода (отпуск населению и организациям социально-бюджетной сферы);

замещение импортируемых видов топлива МВТ.

16. Для ГПО «Белэнерго» в качестве сопоставимых условий учитываются:

изменение величины перетока электроэнергии и связанное с этим изменение выработки электроэнергии на электростанциях республики;

изменение выработки электроэнергии по теплофикационному циклу из-за изменения погодных условий;

снижение отпуска теплоэнергии от источников ГПО «Белэнерго» за счет оптимизации их режимов по инициативе персонала при одинаковых или более холодных температурах наружного воздуха.

17. При приведении обобщенных энергозатрат базисного года к сопоставимым условиям влияние факторов сопоставимых условий учитывается путем расчета поправок по каждому фактору:

17.1. отличие значений фактического и расчетного региональных перетоков электроэнергии.  Расчет поправки по данному фактору осуществляется (согласовывается) с соответствующим областным (Минским городским) исполнительным комитетом.

Изменение обобщенных энергозатрат из-за отличия между расчетным и фактическим перетоками электроэнергии в регионах определяется по формуле:

ΔОЭЗб=δо×ΔЭб−δб×ΔЭо,

где δо и  δб – доли котельно-печного топлива отчетного и базисного года в обобщенных энергозатратах отчетного года, рассчитанных по фактическому перетоку;

ΔЭо и ΔЭб – разница между фактическим и расчетным перетоками электроэнергии в отчетном и базисном периодах соответственно.

Фактический переток электроэнергии определяется как разница между импортом (получение с рынка перетоков) и экспортом электроэнергии (передача на рынок перетоков).

Показатели импорта и экспорта электроэнергии определяются на основе формы ведомственной отчетности Министерства энергетики Республики Беларусь «Отчет о полезном отпуске электрической и тепловой энергии" и формы государственной статистической отчетности 1-СВТ «Отчет об экспорте и импорте отдельных товаров», утвержденной постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. №119, и других данных технической отчетности ГПО «Белэнерго».

Расчетный переток электроэнергии определяется как разница между потреблением и выработкой электроэнергии по данным государственной статистической отчетности по форме 1-тэр.

17.2. строительство и ввод новых объектов бытовой и социально-культурной сферы.

Увеличение (снижение) обобщенных энергозатрат определяется по формуле:

ΔОЭЗб=ОЭЗобо−ОЭЗобб,

где ОЭЗобо и ОЭЗобб   обобщенные энергозатраты по введенным (выведенным) объектам в отчетном периоде соответственно текущего и базисного года;

17.3. ввод в эксплуатацию жилья.

Дополнительный расход тепла на отопление, связанный с приростом жилищного фонда, определяется с учетом норматива расхода теплоэнергии на 1 м2 в месяц для энергоэффективных домов и рассчитывается по формуле:

ΔQот=Nот×(S+−S−)×n,

где Nот – норматив расхода теплоэнергии на 1 м2 в месяц (не более 0,015 Гкал/м2·мес.);

S+ – ввод в эксплуатацию жилья за 12 месяцев, предшествующих отчетному периоду;

S– – списание жилья за аналогичный период;

n – количество месяцев работы отопления в отчетном периоде.

Увеличение обобщенных энергозатрат базисного периода определяется по формуле:

ΔОЭЗб=Ктэ×ΔQот,

где  Ктэ – коэффициент пересчета тепловой энергии в условное топливо.

17.4. температура наружного воздуха в отопительном периоде.

Этот фактор учитывается при расчете целевого показателя по энергосбережению в том случае, если температура наружного воздуха в отопительном периоде отчетного года отличается от температуры отопительного периода базисного года более чем на 1ºС.

В связи с оперативностью расчетов целевого показателя по энергосбережению и с учетом того, что температура контролируется только по городам, оценка этого фактора проводится для областных центров и нескольких наиболее крупных городов. Корректируется только отпуск теплоэнергии на коммунально-бытовые цели и населению, поскольку только эту величину можно с достаточной степенью точности определить на основе данных статистической отчетности.

Расчет поправки ведется отдельно по месяцам отопительного периода. Величина, на которую корректируются обобщенные энергозатраты базисного периода, определяется по формуле:

ΔОЭЗб=Qнасб×tб−tоtн−tб×Кб,

где Qнасб  отпуск теплоэнергии для нужд отопления в коммунально-бытовом секторе и населения крупных городов области в базисном периоде;

tо , tб  средняя температура наружного воздуха отопительного периода в конкретном географическом пункте соответственно в отчетном и базисном периодах;

tн – нормативная температура воздуха в помещениях;

Кб – удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии от собственных котельных в базисном году.

17.5. продолжительность отопительного периода.

Этот фактор учитывается при расчете целевого показателя по энергосбережению в том случае, если продолжительность отопительного периода, приходящегося на отчетный период, отличается от аналогичной величины базисного периода более чем на 1 день. Величина, на которую корректируются обобщенные энергозатраты базисного периода, определяется по формуле:

ΔОЭЗб=Qнасб×Тапр(окт)оТапр(окт)б−1×Кб,

где Тапр(окт)о, Тапр(окт)б – количество отопительных дней в апреле или октябре отчетного и базисного периода.

Расчет ведется по количеству дней первого и (или) последнего месяца отопительного периода.

17.6. темпы изменения объемов производства продукции промышленности.

Соответствующая поправка к обобщенным энергозатратам базисного периода определяется по формуле:

ΔОЭЗб=ОЭЗпрб×δ×(JППо−100)100,

где ОЭЗпрб обобщенные энергозатраты, связанные с производством продукции промышленности, в базисном периоде;

δ  доля энергозатрат, зависящих от изменения объемов производства продукции промышленности;

JоПП  темпы изменения объемов производства продукции промышленности в сопоставимых ценах, %.

17.7. темпы изменения объемов услуг.

Поправка к обобщенным энергозатратам базисного периода за счет этого фактора определяется по формуле:

ΔОЭЗб=ОЭЗуслб×δ×(Jусло−100)100,

где ОЭЗусл.б обобщенные энергозатраты, связанные с производством услуг (работ) в базисном периоде;

δ  доля энергозатрат, зависящих от изменения объемов услуг;

Jусло темпы изменения объемов услуг в сопоставимых ценах, %;

17.8. темпы изменения объемов СМР, выполняемых собственными силами.

При изменении в отчетном периоде по сравнению с базисным объема СМР, выполняемых собственными силами, поправка к обобщенным энергозатратам базисного периода рассчитывается следующим образом:

– для министерств и ведомств, которым целевой показатель по энергосбережению устанавливается по темпам промышленной продукции, по формуле:

ΔОЭЗб=ОЭЗСМРб×δ×(JСМРо−JППо)100,

– для министерств и ведомств, которым целевой показатель по энергосбережению устанавливается как относительное снижение обобщенных энергозатрат, по формуле:

ΔОЭЗб=ОЭЗСМРб×δ×(JСМРо−100)100,

где ОЭЗСМРб обобщенные энергозатраты, связанные с выполнением СМР в базисном периоде;

δ  доля энергозатрат, зависящих от изменения объемов СМР;

JСМРо– темпы изменения объемов СМР, выполненных собственными силами, в сопоставимых ценах, %;

17.9. темпы изменения объемов валовой продукции сельского хозяйства.

При изменении в отчетном периоде по сравнению с базисным объема валовой продукции сельского хозяйств, поправка к обобщенным энергозатратам базисного периода рассчитывается следующим образом:

– для министерств и ведомств, которым целевой показатель по энергосбережению устанавливается по темпам промышленной продукции, по формуле:

ΔОЭЗб=ОЭЗСХб×δ×(JСХо−JППо)100,

– для министерств и ведомств, которым целевой показатель по энергосбережению устанавливается как относительное снижение обобщенных энергозатрат, по формуле:

ΔОЭЗб=ОЭЗСХб×δ×(JСХо−100)100,

где ОЭЗСХб обобщенные энергозатраты, связанные с производством  валовой продукции сельского хозяйства в базисном периоде;

δ  доля энергозатрат, зависящих от изменения объемов валовой продукции сельского хозяйства;

JСХо– темпы изменения объемов валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, %;

17.10. темпы изменения выручки от реализации товаров, работ, услуг (если не учтено вышеперечисленными показателями).

Величина, на которую корректируются обобщенные энергозатраты базисного периода, определяется по формуле:

ΔОЭЗб=ОЭЗб×(Jв−100)100,

где ОЭЗб обобщенные энергозатраты базисного года;

Jв– темпы изменения выручки от реализации товаров, работ, услуг в сопоставимых ценах (по индексу потребительских цен), %;

17.11. увеличение подключенной нагрузки к котельным Минжилкомхоза за счет ввода нового жилья и объектов социально-культурной сферы.

Для организаций Минжилкомхоза величина, на которую корректируются обобщенные энергозатраты базисного периода, определяется по формуле:

ОЭЗб =(ΔQото×24×То+ΔQГВСо×nГВСо)×Кб,

где ΔQото и ΔQГВСо – увеличение (снижение) фактической тепловой   нагрузки (Гкал/ч) соответственно на отопление и горячее  водоснабжение в отчетном периоде по сравнению с базисным;

То – количество дней работы отопления в отчетном периоде;

nГВСо – количество часов подачи горячей воды подключенным потребителям в отчетном периоде.

В целом по Минжилкомхозу и областным объединениям жилищно-коммунального хозяйства величина поправки за счет данного фактора определяется суммой поправок по организациям.

17.12. замещение импортируемых видов топлива МВТ.

Величина, на которую корректируются обобщенные энергозатраты базисного периода, определяется по формуле:

ОЭЗб = ΔВМВТо×(1−bбbо),

где  ΔВМВТо– увеличение использования МВТ в отчетном периоде при производстве тепловой энергии (без учета собственных горючих вторичных энергетических ресурсов и отходов),

bо – удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии при работе на местном виде топлива в отчетном периоде;

bб – удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в базисном периоде до замещения импортируемого вида топлива МВТ;

17.13.изменение величины перетока электроэнергии и связанное с этим изменение выработки электроэнергии на электростанциях республики.

Поправка определяется по формуле:

Впердоп=−(ΔЭпер−ΔЭпот)×bэб−bэксбi,

где ΔЭпер=Эперо−Эперб; Эперо и Эперб – величины импорта электроэнергии (перетока) в отчетном и базисном месяцах соответственно;

ΔЭпот=Эпото−Эпотб; Эпото и Эпотб – величины потребления электроэнергии в республике в отчетном и базисном месяцах соответственно; приЭпото≤Эпотбпринимается ΔЭпот=0;

bэксбi – удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии по конденсационному циклу в базисном месяце.

Расчет ведется отдельно по каждой электростанции, дополнительная выработка на которой компенсирует снижение импорта электроэнергии. В случае необоснованных режимов загрузки оборудования энергосистемы bэксб принимается по замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС);

17.14. изменение выработки электроэнергии по теплофикационному циклу из-за изменения погодных условий.

Поправка определяется по формуле:

Вксдоп=Wо×(Qгоро−Qгорб)×(bэксб−bэтфб),

где  Wо – величина удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении в отчетном месяце;

Qгоро и Qгорб – величины отпуска теплоэнергии с горячей водой от энергетических котлов теплоэлектростанций в отчетном и базисном месяцах соответственно;

bэксб и bэтфб – средние по ГПО «Белэнерго» удельные расходы условного топлива на отпуск электроэнергии в базисном месяце по конденсационному и теплофикационному циклам соответственно;

17.15. снижение отпуска теплоэнергии от источников 
ГПО «Белэнерго» за счет оптимизации их режимов по инициативе персонала при одинаковых или более холодных среднемесячных температурах наружного воздуха.

Поправка рассчитывается по формуле:

Воптдоп=0,5×(Qотп.г.в.о−Qотп.г.в.б)×bтэб,

где Qотп.г.ро и Qотп.г.в.б – величины отпуска теплоэнергии с горячей водой в отчетном и базисном месяцах соответственно.

17.16. Оценка влияния на целевые показатели по энергосбережению дополнительных факторов, не нашедших отражения в настоящей Инструкции, может осуществляться  в соответствии с отраслевыми инструкциями и методиками при соблюдении условия пункта 20 Инструкции.

ГЛАВА 4

Порядок расчета фактических целевых показателей

ПО энергосбережениЮ В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ

18. Учет сопоставимых условий в соответствии с инструкцией к государственной статистической отчетности по форме 1-тэр  осуществляется только при расчете фактического целевого показателя по энергосбережению и не должен искажать статистические данные о фактическом потреблении топлива, электро- и теплоэнергии, обобщенных энергозатратах.

19.  Расчет поправок к обобщенным энергозатратам базисного периода осуществляется на основании данных форм статистической отчетности.

20. Предложения республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областных и Минского городского исполнительного комитета, других региональных органов управления, организаций по учету сопоставимых условий принимаются к рассмотрению при наличии обосновывающих материалов и статистического отчета по форме 1-энергосбережение или других документов, подтверждающих выполнение утвержденной программы по энергосбережению на текущий год (в целом по министерству, концерну или по основным организациям).

21. Организации осуществляют анализ потребления ТЭР, определяют величину поправок к обобщенным энергозатратам за счет сопоставимых условий и представляют расчеты вместе с подтверждающими материалами в вышестоящую организацию, областные и Минское городское управление по надзору за рациональным использованием ТЭР не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

22. Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные и Минский городской исполнительные комитеты проводят анализ потребления ТЭР и целевого показателя по энергосбережению. Расчет поправок к обобщенным энергозатратам и обосновывающие материалы к нему представляются в Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Примеры расчета целевых показателей по энергосбережению приведены согласно приложениям 1-5.

Приложение 1

к Инструкции по расчету

целевых показателей

по энергосбережению

Расчет целевого показателя по энергосбережению в сопоставимых условиях по области.

По данным государственной статистической отчетности:

|  | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- |
| Темпы роста промышленной продукции,% |  | 111,2 |
| Обобщенные энергозатраты, тыс.тут | 2904,8 | 2975,2 |
| Котельно-печное топливо, тыс.тут | 2971,1 | 3265,2 |
| Переток (фактический), тыс.тут | -58,2 | -311,5 |
| Выработка электроэнергии, млн.кВтч | 3435,086 | 4423,539 |
| Потребление электроэнергии, млн.кВтч | 3198,432 | 3387,707 |

По данным статистики в области за 12 месяцев, предшествующих отчетному периоду, введено в эксплуатацию S+=385,135 тыс. м2 жилья, списания не было. По вновь вводимым домам принимается норматив расхода теплоэнергии на отопление 0,015 Гкал/м2  в месяц.

В области за 12 месяцев, предшествующих отчетному периоду, построен и введен ряд объектов социально-культурной сферы и других объектов, не связанных с выпуском промышленной продукции (Брестская областная больница, школы, театр, дома культуры, санаторий «Ясельда», магазины, кафе, бары, очистные сооружения в Ляховичском ЖКХ и другие объекты). В соответствии с государственной статистической отчетностью по форме 1-тэр их суммарное потребление за отчетный период составило 3,2 тыс. тут.

В результате работы по замещению импортируемых видов топлива (природного газа, мазута и угля) на МВТ за отчетный период по данным государственной статистической отчетности по форме 1-топ (мест) «Отчет о расходе местных видов топлива», утвержденной постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 26 сентября 2007 г. №211 (далее – форма 1-топ (мест)), увеличение использования МВТ (дрова, торф и торфобрикеты) составило 27,5 тыс.тут.

Фактические темпы роста обобщенных энергозатрат:

JТЭР=2975,2/2904,8100=102,4%.

При темпах роста объемов промышленной продукции 111,2% фактический целевой показатель по энергосбережению:

ЦПф=102,4 -111,2 = 8,8%.

Расчет поправок к обобщенным энергозатратам базисного периода ΔОЭЗбза счет:

отличия значений фактического и расчетного перетоков электроэнергии:

ΔЭб=−58,2−(3198,432−3435,086)×0,28=8,1 тыс.тут,

где 0,28 – коэффициент пересчета электрической энергии в условное топливо, тут/тыс. кВт.ч.

ΔЭо=−311,5−(3387,707−4423,539)×0,28=−21,5 тыс.тут

δо=3265,2(3265,2−311,5)=1,105

δб=2971,1(3265,2−311,5)=1,006

ΔОЭЗб=1,105×8,1−1,006×(−21,5)=30,6 тыс.тут;

ввода жилья:

С учетом того, что количество месяцев работы отопления в отчетном периоде составляет 5 месяцев, дополнительный расход тепла на отопление введенного жилья составил:

ΔОЭЗб=0,015×5×385,135×0,175=5,1тыс. тут,

где 0,175 – коэффициент пересчета тепловой энергии в условное топливо, тут/Гкал;

ввода объектов социально-культурной сферы и других объектов, не связанных с выпуском промышленной продукции:

ΔОЭЗб=3,2 тыс.тут;

изменения температуры наружного воздуха:

В январе базисного года средняя температура наружного воздуха в областном центре составила (-0,75оС), в текущем году – (-8,2оС), что  на 7,45оС ниже. Отпуск тепла населению за этот период в прошлом году составил в соответствии с формой 1-тэр государственной статистической отчетности 419,4 тыс. Гкал, из них 60% приходится на отопление (251,6 тысГкал), коммунально-бытовое потребление составило 158,6 тыс.Гкал, из них на нужды отопления приходится 85% (134,8 тыс.Гкал).

Величина, на которую корректируются обобщенные энергозатраты базисного периода составляет:

ΔОЭЗб=(251,6+134,8)×−0,75−(−8,2)20−(−0,75)×0,175=24,3 тыс. т у.т.

увеличения использования МВТ:

ОЭЗб= 27,5×(1-0,175/0,21)=4,6 тыс.тут.

Суммарная поправка к обобщенным энергозатратам базисного года:

ΔОЭЗб=30,6+5,1+3,2+24,3+4,6=67,8 тыс.тут.

Фактический целевой показатель по энергосбережению с учетом сопоставимых условий: ЦПсу=2975,2/(2904,8 +67,6)×100-111,2= –11,1%.

Приложение 2

к Инструкции по расчету

целевых показателей

по энергосбережению

Расчет целевого показателя по энергосбережению в сопоставимых условиях для органа государственного управления, основной деятельностью которого является производство промышленной продукции.

По данным государственной статистической отчетности по форме 1-тэр обобщенные энергозатраты по Министерству архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период составляют           1588,3 тыс. тут, а за базисный – 1468,2 тыс. тут; темпы роста промышленной продукции 113,3%.

Целевой показатель по энергосбережению без учета сопоставимых условий:

ЦП=1588,31468,2×100%−113,3= –5,1%

В Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь темпы изменения объемов СМР, выполняемых собственными силами, в отчетном периоде составили 121,1%, т.е. выше темпов роста продукции промышленности. Расход ТЭР предприятиям данного направления составила 49,379 тыс.тут, из них 70% расхода зависит от изменения объемов СМР. Изменение обобщенных энергозатрат за счет роста объемов СМР:

ОЭЗб= 0,01×49,379×0,7× (121,1-113,3)=2,696 тыс.тут.

Фактический целевой показатель по энергосбережению с учетом сопоставимых условий:

ЦПсу=1588,31468,2+2,696×100%−113,3= –5,3%.

Приложение 3

к Инструкции по расчету

целевых показателей

по энергосбережению

Расчет целевого показателя по энергосбережению в сопоставимых условиях для республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, основной деятельностью которых не является производство промышленной продукции.

1. По данным государственной статистической отчетности по форме 1-тэр энергозатраты по Министерству связи и информатизации Республики  Беларусь  за  отчетный период составляют 53,4 тыс. тут, а за базисный – 55,1 тыс. тут

Целевой показатель по энергосбережению без учета сопоставимых условий:

ЦП=(53,455,1−1)×100%= –3,1%.

В Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь в отчетном периоде увеличился объем услуг связи на 3,8%,  по данным РУП "Белорусский радиотелевизионный передающий центр" увеличилось на 6,1% время эфирного вещания средств телевидения, радио и средств спутникового приема. Потребление электроэнергии, соответствующее этим направлениям деятельности министерства, в базисном периоде составляет соответственно 79,1 млн. кВт·ч и 43,1 млн. кВт·ч.

Изменение обобщенных энергозатрат базисного периода  за счет увеличения объема услуг связи равно:

ΔОЭЗ1б=79,1×103,8−100100×0,28=0,84 тыс. тут,

где 0,28 – коэффициент пересчета электрической энергии в условное топливо, тут/тыс. кВт.ч.;

за счет увеличения времени  эфирного вещания:

ΔОЭЗ2б=43,1×106,1−100100×0,28=0,74 тыс. тут.

Кроме того, на предприятиях Министерства связи и информатизации Республики Беларусь за отчетный период в сравнении с базисным увеличился объем выпуска промышленной продукции – темпы роста составляют 106,8% в соответствии с данными государственной статистической отчетности по форме 1-п (месячная) «Отчет о производстве продукции и выполненных работах, услугах промышленного характера», утвержденной постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. №204. Доля расхода ТЭР на производство промышленной продукции в обобщенных энергозатратах базисного периода составляет 15,0%.

Увеличение обобщенных энергозатрат, связанное с увеличением объема выпуска промышленной продукции:

ΔОЭЗб=0,15×55,1×106,8−100100=0,56 тыс. тут.

Величина обобщенных энергозатрат базисного периода с учетом сопоставимых условий равна:

ОЭЗсуб=55,1+0,84+0,74+0,56=57,2 тыс. тут.

Фактический целевой показатель по энергосбережению с учетом сопоставимых условий составляет:

ЦПсу=(53,457,2–1)×100%= –6,6%.

2. По данным государственной статистической отчетности по форме 1-тэр обобщенные энергозатраты по Министерству торговли Республики Беларусь за  отчетный период составляют 15,53 тыс. тут, а за базисный – 15,14 тыс. тут

Целевой показатель по энергосбережению без учета сопоставимых условий:

ЦП=(15,5315,14−1)×100%= +2,6%.

На основании данных государственной статистической отчетности по форме 5-ф «Отчет о финансовых результатах», утвержденной постановлением   Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. №253, выручка от реализации по Министерству торговли составила в базовом году 728201 рубль,  в отчетном году  964240 рублей, или  901159 рублей, пересчитанная по индексу потребительских цен.

Увеличение обобщенных энергозатрат, связанное с ростом объемов товарооборота, бытовых услуг и продукции промышленности:

ΔОЭЗб=15,14×(123,8−100)100=3,6 тыс.тут

Фактический целевой показатель по энергосбережению с учетом сопоставимых условий составляет:

ЦПсу=(15,5315,14+3,6–1)×100%= –17,1%.

Приложение 4

к Инструкции по расчету

целевых показателей

по энергосбережению

Расчет целевого показателя по энергосбережению в сопоставимых условиях для Минжилкомхоза.

### По данным государственной статистической отчетности по форме 1-тэр обобщенные энергозатраты по Минжилкомхозу  за  отчетный период составляют 2229,406 тыс. тут, а за базисный – 2167,52 тыс. тут.

Целевой показатель по энергосбережению без учета сопоставимых условий составляет:

ЦП=(2229,4062167,52−1)×100%= +2,9%.

В результате ввода новых жилых домов и объектов социально-культурной сферы и увеличения подключенной тепловой нагрузки на источниках Минжилкомхоза потребление ТЭР выросло на 38,159 тыс.тут (определено по данным областных управлений жилищно-коммунального хозяйства).

Темпы изменения объемов производства промышленной продукции (работ, услуг промышленного характера) в отчетном периоде в целом по Минжилкомхозу составили 122,3%, обобщенные энергозатраты, на производство продукции 44,6 тыс.тут, из них 65% связано с изменением объемов. Увеличение обобщенных энергозатрат, связанное с увеличением объема производства промышленной продукции:

ОЭЗб= 0,01×44,6×0,65×(122,3-100)=6,465 тыс.тут.

Темпы изменения объемов работ, услуг непромышленного характера в отчетном периоде в целом по Минжилкомхозу составили 107,2%, обобщенные энергозатраты на производство работ, услуг 342,75 тыс.тут, из них 35% связано с изменением объемов. Увеличение обобщенных энергозатрат, связанное с увеличением объема работ, услуг непромышленного характера:

ОЭЗб= 0,01×342,75×0,35×(107,2-100)=8,637 тыс.тут.

В соответствии с данными государственной статистической отчетности по форме 1-топ (мест) увеличение использования МВТ по Минжилкомхозу составило (без учета попутного газа) 61,127 тыс.тут. Связанный с этим рост энергозатрат составил:

ОЭЗб= 61,127×(1-0,175/0,21)=10,188 тыс.тут,

где 0,175 – коэффициент пересчета тепловой энергии в условное топливо, тут/Гкал;

0,21 – расход МВТ на отпуск энергоисточником Минжилкомхоза единицы тепловой энергии, тут/Гкал.

Суммарная поправка к обобщенным энергозатратам базисного года составит:

ΔОЭЗб=38,159+6,465+8,637+10,188=63,449 тыс.тут.

Фактический целевой показатель по энергосбережению с учетом сопоставимых условий составляет:

### ЦПсу=[2229,406/(2167,52 +63,449)–1]×100= –0,1%.

Приложение 5

к Инструкции по расчету

целевых показателей

по энергосбережению

Расчет целевого показателя по энергосбережению в сопоставимых условиях для ГПО «Белэнерго» за январь-март 2006 г.

1. исходные данные за март:

| Показатель | Ед.изм. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средний по ГПО «Белэнерго» удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии | гут/кВт.ч | 243,2 | 245,3 |
| Отпуск электроэнергии с шин от ТЭС | млн.кВт.ч |  | 2713,0 |
| Средний по ГПО «Белэнерго» удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии | кгут/Гкал | 167,24 | 166,43 |
| Отпуск теплоэнергии источниками ГПО «Белэнерго» | тыс.Гкал |  | 4925,6 |
| Экономия ТЭР от реализации энергосберегающих мероприятий в других видах деятельности (исключая производство и транспортировку электроэнергии и теплоэнергии) за 3 месяца 2006 г. | тут |  | 380,6 |
| Импорт электроэнергии (переток) | млн.кВт.ч | 535,4 | 467,0 |
| Потребление электроэнергии в республике | млн.кВт.ч | 3000,6 | 3155,8 |
| Средний по Березовской ГРЭС (компенсирует снижение импорта электроэнергии) удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии по конденсационному циклу | гут/кВт.ч | 367,2 |  |

| Средняя по ГПО «Белэнерго» удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении | кВт.ч/Гкал |  | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Средний по ГПО «Белэнерго» удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии по конденсационному циклу | гут/кВт.ч | 353,1 |  |
| Средний по ГПО «Белэнерго» удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу | гут/кВт.ч | 154,7 |  |
| Экономия ТЭР в сопоставимых условиях в январе-феврале 2006 г. | тыс.тут |  | 22,7 |
| Отпуск ГПО «Белэнерго» теплоэнергии с горячей водой | тыс.Гкал | 4171,7 | 4055,2 |

2. расчет фактической экономии ТЭР по ГПО «Белэнерго» за март 
2006 г.

- экономия (перерасход) топлива за счет изменения удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии:

ΔВэ= (245,3-243,2)×2713 = +5697,3 тут;

- экономия (перерасход) топлива за счет изменения удельных расходов топлива на отпуск теплоэнергии:

ΔВтэ= (166,43-167,24)×4925,6 = -3989,7 тут.

Перерасход топлива в марте 2006 г. (по факту):

ΔВi= 5697,3 + (-3989,7) = +1707,6 тут;

3. расчет поправок по сопоставимым условиям за март 2006 г.

- поправка за счет изменения величины импорта электроэнергии (перетока):

Впердоп= – [(535,4 – 467) – (3155,8 – 3000,6)] × (243,2 – 367,2) = -27726,4 тут;

- поправка за изменение выработки электроэнергии по теплофикационному циклу из-за изменения погодных условий:

Вксдоп=400 × (4055,2 – 4171,7) × (353,1 – 154,7) × 10-3 = -9245,4 тут.

Поправка к экономии (перерасходу) топлива за счет всех сопоставимых условий:

ΔВпопр=– 27726,4 – 9245,4 = -36972 тут;

4. расчет экономии ТЭР в сопоставимых условиях по 
ГПО «Белэнерго» за март 2006 г.:

ΔВісу
            =  1707,6 36972 = -35264,4 тут;

5. расчет экономии ТЭР в сопоставимых условиях по 
ГПО «Белэнерго» за январь-март 2006 г.:

ΔВісу
            	= –  22,7 – 35,26 0,38 = -58,34 тыс.тут.

 без горючих вторичных энергоресурсов