|  | Пример к Инструкции о порядке расчета в 2015 году объемов электрической энергии и природного газа, необходимых для выполнения задания по снижению потребления электрической энергии и природного газа на производственные нужды |
| --- | --- |

Расчет объемов электрической энергии и природного газа, необходимых для выполнения задания по снижению потребления электрической энергии и природного газа на производственные нужды, а также объемов

электрической энергии и природного газа, оплачиваемых с применением

повышающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию и ценам на природный газ

Определим перерасход по отношению к заданию суммарного расхода электрической энергии и природного газа по предприятию за текущий месяц и объемы электрической энергии и природного газа, оплачиваемые с      применением повышающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию и ценам на природный газ.

Фактическое потребление электрической энергии и природного газа на производственные нужды:

электрическая энергия (с учетом требований пункта 3.1 Инструкции) (тыс кВт.ч):

|  | отчетный месяц текущего года | соотв. месяц базисного года |
| --- | --- | --- |
| Всего производственное потребление | 7304 | 6114 |
| в том числе: |  |  |
| от собственных энергоисточников, работающих на вторичных энергоресурсах | 1200 | 1500 |
| от собственной газотурбинной установкой (ГТУ) | 4064 | 3055 |
| от сторонних источников | 2040 | 1559 |
| на выработку тепловой энергии, отпускаемой другим организациям и населению* | 1616х10х10-3=16 | 766х12х10-3=9 |
| Расход электрической энергии на производственные нужды, принимаемый в расчет | 7304−1200−16= =6088 | 6114−1500−9= =4605 |
| Средневзвешенный расход топлива на отпуск электроэнергии для перевода расхода электрической энергии на производственные нужды, принимаемой в расчет**, в условное топливо |  | (3055-9)х0,185=564 1559х0,28=437 (564+437)/4605= =0,217 |
| Расход электрической энергии на производственные нужды, принимаемый в расчет, выраженный в единицах условного топлива | 6088х0,217=1321 | 4605х0,217=1000 |

*1616 и 766 Гкал – отпуск теплоэнергии другим организациям и населению от собственных энергоисточников текущем месяце и аналогичном месяце базисного года;

10 кВт.ч/Гкал – утвержденная норма расхода электроэнергии на отпуск теплоэнергии от ГТУ в соответствующем квартале отчетного года;

12 кВт.ч/ Гкал – фактический удельный расход на отпуск теплоэнергии от ГТУ в соответствующем квартале базисного года;

**0,185 т у.т./ тыс.кВт.ч − фактический удельный расход природного газа на отпуск электроэнергии от ГТУ в соответствующем квартале базисного года;

0,28 т у.т./ тыс.кВт.ч − усредненный удельный расход топлива на отпуск электроэнергии от энергоисточников ГПО «Белэнерго».

природный газ (т у.т.)

|  | отчетный месяц текущего года | соотв. месяц базисного года |
| --- | --- | --- |
| Производственное потребление природного газа, в том числе: | 9684 | 7386 |
| на выработку электроэнергии ГТУ | 748 | 565 |
| на выработку тепловой энергии, отпускаемой другим организациям и населению*** | 1616х0,165=267 | 766х0,167=128 |
| Расход природного газа на производственные нужды, принимаемый в расчет | 9684−748−267= =8669 | 7386−565−128= =6693 |

***0,165 т у.т./ Гкал – утвержденная норма природного газа на отпуск теплоэнергии от ГТУ в соответствующем квартале отчетного года;

0,167 т у.т./ Гкал – фактический удельный расход природного газа на отпуск теплоэнергии от ГТУ в соответствующем квартале базисного года.

Далее в соответствии с Инструкцией определяем:

1. объемы потребления электрической энергии и природного газа,      необходимые для выполнения задания в отчетном месяце (пункт 3.2         Инструкции):

ЭЭн = 0,97 х 1000 = 970 т у.т.;

Гн = 0,97 х 6693 = 6492 т у.т.;

2. отклонение потребления электрической энергии и природного газа в отчетном месяце от необходимого для выполнения задания (пункт 3.3):

ЭЭф = 1321 − 970 = 351 т у.т.;

Гф = 8669 – 6492 = 2177 т у.т.;

3. отклонение суммарного потребления электрической энергии и      природного газа в отчетном месяце от необходимого для выполнения        задания (пункт 3.4):

ЭРф = 351 + 2177 = 2528 т у.т.;

4. Величина отклонения ЭРф больше 0, следовательно, задание не     выполнено (пункт 4).

Программа по энергосбережению предприятия на текущий год           выполняется по величине экономии топливно-энергетических ресурсов   (далее – ТЭР).

Если программа не выполняется, ходатайство о неприменении повышающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию и ценам на природный газ региональными управлениями Департамента по энергоэффективности Госстандарта не рассматривается и возвращается предприятию с письменным отказом..

5. В качестве объективных факторов роста расхода электрической   энергии и природного газа на предприятии в отчетном месяце имели место:

изменение объемов производства промышленной продукции;

пусконаладочные работы на внедряемой новой технологической линии;

работы по капитальному ремонту одного из производственных цехов.

Определяем величину прироста потребления электрической энергии и природного газа в отчетном месяце по отношению к соответствующему   месяцу предыдущего года за счет изменения объемов производства        промышленной продукции.

Расчет увеличения расхода электроэнергии и природного газа в           результате роста объемов продукции приведен в прилагаемой таблице.

1. Такие факторы, как резкое изменение в отчетном периоде по сравнению с базисным структуры энергоснабжения по видам используемого топлива, структуры энергоснабжения по источникам поступления энергоресурсов, можно учесть по вышеприведенной методике расчета поправки на изменение объемов производства промышленной продукции, при этом корректируются объемы производства продукции. Например, в базисном году за счет ВЭР выработано 35% необходимой для производственных нужд электроэнергии, следовательно на остальные источники электроэнергии (ГТУ, энергосистема), подлежащие учету по данному постановлению, приходилось 65%. В отчетном периоде текущего года турбина, работающая на вторичных энергоресурсах, остановлена на ремонт, и доля других источников электроснабжения составила 100%. В этом случае при расчете поправки объемы производства продукции принимаются в базисном году равными 65% от фактических, в отчетном − 100% от фактических. 2. Если в базисном периоде использовался на котельной только мазут, а в отчетном – только природный газ, то при расчете поправки по природному газу, объемы производства промышленной продукции базисного периода принимаются равными 0, отчетного − 100% от фактических. 3. Если на предприятии поменялся вид нормируемой продукции (единицы измерения, др.), резко выросла по отношению к базисному году норма расхода ТЭР на нормируемую продукцию, то в расчет принимается разница объема «нового» вида продукции, умноженного на утвержденную норму расхода ТЭР за соответствующий период отчетного года, и объема «старого» вида продукции, умноженного на фактический удельный расход ТЭР соответствующего периода базисного года.

Суммарно по всем нормируемым продуктам поправка на рост объемов   производства составит:

электрическая энергия – 718 тыс.кВт.ч или 718 х 0,217 = 156 т у.т.,

тепловая энергия (от собственных источников, работающих на          природном газе) – 967,2 Гкал или 967,2 х 0,167 = 162 т у.т.,

природный газ − 2083 т у.т. или суммарно с учетом теплоэнергии

2083 + 162 = 2245 т у.т.

6. Расход энергоресурсов (природного газа, электроэнергии и              теплоэнергии от собственного энергоисточника на природном газе) на    пусконаладочные работы на внедряемой новой технологической линии     составили в соответствии с приборами учета (если определяется расчетным путем, представить расчеты):

| Расход ТЭР по видам | отчетный месяц текущего года | соотв. месяц базисного года | поправка на данный фактор |
| --- | --- | --- | --- |
| электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 967 | 304 | (967−304)х0,217=144 |
| тепловая энергия, Гкал | 0 | 0 | 0 |
| природный газ, тут | 138 | 82 | 138−82=56 |

7. Расход энергоресурсов (природного газа, электроэнергии и              теплоэнергии от собственного энергоисточника на природном газе) на       капитальный ремонт определяется аналогично предыдущему фактору:

| Расход ТЭР по видам | отчетный месяц текущего года | соотв. месяц базисного года | поправка на данный фактор |
| --- | --- | --- | --- |
| электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 324 | 38 | (324−38)х0,217=62 |
| тепловая энергия, Гкал | 0 | 0 | 0 |
| природный газ, тут | 0 | 0 | 0 |

8. Суммарная поправка на объем производства, модернизацию и         капитальный ремонт:

электрическая энергия – 156 + 144 + 62 = 362 т у.т.,

природный газ – 2245 + 56 + 0 = 2301 т у.т.

9. Скорректированные объемы перерасхода:

электрическая энергия – 351 – 362 = - 11 т у.т.,

природный газ – 2177 − 2301= - 124 т у.т.

10. Скорректированный суммарный объем перерасхода:

ЭРк = - 11 - 124= - 135 т у.т.

11. Ввиду того, что ЭРк меньше 0, ходатайство согласовывается              региональным управлением Департамента по энергоэффективности         Госстандарта.

Таблица

| Наименования продукции | Объем производства |  | Фактический удельный расход в соотв. квартале базисного года |  |  | Изменение потребления* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущий год | базисный год | топливо (природный газ), кгут/ ед.прод. | тепло- энергия**, Мкал/ ед.прод | электро- энергия, кВт.ч/ ед.прод | топливо (природный газ), тут. | тепло- энергия, Гкал | электро- энергия, тыс.кВт.ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| продукт 1, т | 9502 | 7606 | 173,1 | 617,5 | 149,2 | 328,2 | 1170,8 | 282,9 |
| продукт 2, т | 19481 | 16093 | 220,3 | 199,8 | 149,2 | 746,4 | 676,9 | 505,6 |
| продукт 3, т | 0 | 943 |  | 1047,2 | 173,7 |  | -987,5 | -163,8 |
| продукт 4, т | 3253 | 0 | 310 |  | 25,1 | 1008,4 |  | 81,7 |
| отпуск теплоэнергии от собственных энергоисточников (за исключением отпуска на сторону), Гкал | 11438 | 10471 |  |  | 12 |  |  | 11,6 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2083 | 967,2 | 718 |

*графа 7=(графа 2 – графа 3) х графа 4 / 1000,  графа 8=(графа 2 – графа 3) х графа 5 / 1000, графа 9=(графа 2 – графа 3) х графа 6 / 1000;

** теплоэнергия от собственных энергоисточников, работающих на природном газе.