|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь 18.03.2016 № 216 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 21.12.2021 № 731) |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки, установления и пересмотра норм расхода и (или) предельных уровней потребления топливно-энергетических ресурсов

1. Настоящим Положением определяется порядок разработки, установления и пересмотра норм расхода и (или) предельных уровней потребления топливно-энергетических ресурсов (далее, если не указано иное, – ТЭР).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения:

вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды (далее – вспомогательные нужды) – расход ТЭР на отопление, вентиляцию, освещение, подачу воды, производство сжатого воздуха, кислорода, хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические нужды, внутренний транспорт, собственные нужды вспомогательных и обслуживающих цехов и служб (ремонтных мастерских, центральной заводской лаборатории, складов и других), технически неизбежные потери ТЭР в преобразователях, тепловых и электрических сетях, системах газоснабжения, а также при работе вспомогательного оборудования;

основные производственные нужды (далее – основные нужды) – расход ТЭР на выполнение технологических процессов производства выпускаемой продукции (работ, услуг), поддержание технологических агрегатов в горячем резерве и их запуск после планового ремонта и холодных простоев, а также технически неизбежные (нормативные) потери ТЭР при работе технологического оборудования.

3. Действие настоящего Положения распространяется на юридические лица (с учетом филиалов, представительств, иных структурных подразделений) с годовым суммарным потреблением ТЭР 300 тонн условного топлива и более и (или) юридические лица, имеющие источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более (далее – нормируемые юридические лица), и не распространяется на виды топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования.

Нормирование расхода видов топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования осуществляется в соответствии с законодательством.

При выполнении нормируемым юридическим лицом работ, оказании услуг, не связанных с производством продукции, к нормам расхода ТЭР приравниваются предельные уровни потребления ТЭР, необходимые для выполнения таких работ, оказания таких услуг, определяемые как величины максимально допустимого потребления ТЭР, необходимого на период до одного года.

На основные производственные нужды энергоснабжающих организаций относится расход тепловой энергии на транспортировку тепловой энергии, поставляемой для нужд населения, проживающего:

в многоквартирных жилых домах, общежитиях, на участках тепловых сетей, находящихся в ведении уполномоченных лиц по управлению общим имуществом, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций собственников, организаций, в хозяйственном ведении и (или) оперативном управлении которых находятся общежития, от границы балансовой принадлежности тепловой сети до группового прибора учета, установленного в многоквартирном жилом доме, общежитии;

в одноквартирных (блокированных) жилых домах, на участках тепловых сетей, находящихся в ведении граждан, присоединенных к тепловым сетям энергоснабжающих организаций, от границы балансовой принадлежности тепловой сети до прибора учета расхода тепловой энергии, установленного в одноквартирном (блокированном) жилом доме, а при его отсутствии – до наружного фундамента (стены) одноквартирного (блокированного) жилого дома.

4. Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, для подчиненных (входящих в состав) нормируемых юридических лиц вправе разрабатывать отраслевые положения по нормированию расхода ТЭР, определяющие организационно-методические и технические подходы к нормированию расхода ТЭР (далее – отраслевые положения).

Отраслевые положения подлежат обязательному согласованию с Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации (далее – Департамент).

5. Нормой расхода ТЭР определяются расход ТЭР на основные и вспомогательные нужды, в том числе расход ТЭР на поддержание технологических агрегатов в горячем резерве, их разогрев и запуск после планового ремонта и холодных простоев, а также на технически неизбежные (нормативные) потери ТЭР при работе технологического оборудования.

6. Расход ТЭР, включаемый в норму расхода ТЭР, состоит из расходов ТЭР на основные и вспомогательные нужды.

В случаях, когда вспомогательные нужды являются составной частью технологического процесса производства единицы продукции (работ, услуг), расходы ТЭР на эти нужды относятся к расходам ТЭР на основные нужды.

7. Нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР классифицируются на текущие и прогрессивные.

Текущие нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР устанавливаются на период до одного года с поквартальной разбивкой, в том числе по результатам проведенного энергетического обследования (энергоаудита).

Прогрессивные нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР устанавливаются на период от одного года до пяти лет, в том числе по результатам проведенного энергетического обследования (энергоаудита), для юридических лиц с годовым потреблением ТЭР 1500 тонн условного топлива и более.

8. Текущая норма расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг) рассчитывается по следующей формуле:

где    Нтек. – текущая норма расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг);

W – расход ТЭР на основные и вспомогательные нужды при производстве продукции (работ, услуг), за исключением расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию помещений, горячее водоснабжение и потери тепловой энергии в тепловых сетях, нормируемого отдельно;

П – объем производства продукции (работ, услуг).

9. Текущая норма расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг) по различным уровням производства (участок, цех, организация) рассчитывается по следующей формуле:

где    Нтек. ур. – текущая норма расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг) по различным уровням производства;

– текущая норма расхода ТЭР n-го уровня производства продукции (работ, услуг);

Пn – объем производства продукции (работ, услуг) на n-м уровне производства;

k – количество организаций, выпускающих продукцию (выполняющих работы, оказывающих услуги) на различных уровнях производства.

10. Определение прогрессивных норм расхода ТЭР производится расчетно-аналитическим методом по следующей формуле:

где    Нпр. – прогрессивная норма расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг);

Нтек. – текущая норма расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг);

DW – величина резерва экономии расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг) за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

П – объем производства продукции (работ, услуг).

11. Значение текущего предельного уровня потребления ТЭР при выполнении работ, оказании услуг, не связанных с производством продукции, рассчитывается по следующей формуле:

Пtі = Пбі + DWi,

где    Пtі – текущий технически обоснованный годовой предельный уровень потребления і-го вида ТЭР для выполнения работ, оказания услуг, не связанных с производством продукции;

Пбі – годовой объем потребления і-го вида ТЭР в базовом году.

За базовый год принимается год, предшествующий году, на который устанавливаются предельные уровни потребления;

DWi – величина планируемого изменения (снижение, увеличение) потребления і-го вида ТЭР в году, на который устанавливается предельный уровень потребления.

12. Значение прогрессивного предельного уровня потребления ТЭР при выполнении работ, оказании услуг, не связанных с производством продукции, рассчитывается по следующей формуле:

Ппі = Пtі + DWi – (DW1і + DW2і),

где    Ппі – прогрессивный предельный уровень потребления і-го вида ТЭР;

Пtі – текущий технически обоснованный годовой предельный уровень потребления і-го вида ТЭР для выполнения работ, оказания услуг, не связанных с производством продукции, в базовом году.

За базовый год принимается год, предшествующий году, на который устанавливаются прогрессивные предельные уровни потребления;

DWi – величина планируемого изменения (снижение, увеличение) потребления і-го вида ТЭР в году, на который рассчитывается прогрессивный предельный уровень его потребления;

DW1і – величина переходящей экономии і-го вида ТЭР от реализованных мероприятий по энергосбережению в базовом и последующих годах, в пределах пятилетнего периода;

DW2і – величина резерва экономии і-го вида ТЭР от планируемых к реализации мероприятий по энергосбережению, в том числе выявленная в результате энергетического обследования в году, на который рассчитывается прогрессивный предельный уровень потребления.

13. В норму расхода и (или) предельный уровень потребления ТЭР не включается расход ТЭР на строительство, в том числе капитальный ремонт, зданий и сооружений (за исключением строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами), а также на монтаж, наладку и запуск технологического оборудования (вновь установленного или после непланового ремонта), проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических и экспериментальных работ.

14. Для организаций, производящих разнородную продукцию, расходы ТЭР на основные и вспомогательные нужды в случае невозможности их точного распределения по конкретным видам продукции (работ, услуг) необходимо распределять пропорционально потреблению ТЭР в рамках технологических процессов производства продукции (работ, услуг) или пропорционально доле участия вспомогательных нужд в производстве конкретной продукции (работ, услуг).

Потери ТЭР в сетях и преобразователях, системах газоснабжения, принадлежащих организациям, распределяются на основе опытных измерений или пропорционально отпуску ТЭР.

15. Расход ТЭР, используемых для осуществления деятельности нормируемого юридического лица, указывается:

в тоннах условного топлива – для топлива;

в гигакалориях – для тепловой энергии;

в тысячах киловатт-часов – для электрической энергии.

Расход ТЭР, необходимый для производства единицы продукции (работ, услуг), указывается:

в килограммах условного топлива – для топлива;

в мегакалориях – для тепловой энергии;

в киловатт-часах – для электрической энергии.

Допускается указывать расход тепловой энергии (как второе значение в скобках) в джоулях.

16. Единица измерения нормы расхода ТЭР определяется как отношение единицы измерения расхода ТЭР, необходимых для производства единицы продукции (работ, услуг), к единице измерения продукции (работ, услуг).

17. Перевод расхода ТЭР из натурального вида в условное топливо производится при помощи соответствующего коэффициента пересчета в условное топливо, определяемого как отношение низшей теплотворной способности единицы массы (объема) топлива к низшей теплотворной способности единицы массы условного топлива.

18. Единицей измерения продукции (работ, услуг) при нормировании расхода ТЭР является натуральная единица объема товарной продукции (работ, услуг), выраженная в тоннах, квадратных метрах, декалитрах, человеко-часах и других единицах измерения.

19. При производстве продукции (работ, услуг) с широкой номенклатурой изделий, видов выполняемых работ (оказываемых услуг) применяются условные единицы измерения объема продукции (работ, услуг).

Пересчет натуральных единиц продукции (работ, услуг) в условные единицы осуществляется при помощи коэффициента, определяемого трудозатратами на производство единицы продукции (работ, услуг).

20. Разработка норм расхода и (или) предельного уровня потребления ТЭР обеспечивается нормируемыми юридическими лицами самостоятельно либо с привлечением специализированной организации в соответствии с настоящим Положением или отраслевыми положениями. При изменении технологического процесса, структуры и организации производства, а также совершенствовании методов нормирования расхода ТЭР осуществляется пересмотр норм расхода и (или) предельных уровней потребления ТЭР.

Руководство разработкой норм расхода и (или) предельного уровня потребления ТЭР осуществляется руководителем нормируемого юридического лица, который обеспечивает их обоснованность, своевременную разработку и представление для установления.

21. Нормы расхода и (или) предельный уровень потребления ТЭР устанавливаются:

21.1. республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня для подчиненных им (входящих в их состав, систему) государственных организаций по согласованию:

с Департаментом – для государственных организаций (с учетом филиалов, представительств, иных структурных подразделений) с годовым суммарным потреблением ТЭР 25 000 тонн условного топлива и более, в том числе имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более;

с областными, Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием ТЭР Государственного комитета по стандартизации – для государственных организаций (с учетом филиалов, представительств, иных структурных подразделений) с годовым потреблением ТЭР от 300 до 25 000 тонн условного топлива, в том числе имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более.

Для государственных организаций (с учетом филиалов, представительств, иных структурных подразделений) с годовым суммарным потреблением ТЭР менее 300 тонн условного топлива, имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более, нормы расхода ТЭР согласовываются только для источников тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более;

21.2. для нормируемых юридических лиц, за исключением государственных организаций, указанных в подпункте 21.1 настоящего пункта:

Департаментом – для юридических лиц (с учетом филиалов, представительств, иных структурных подразделений) с годовым суммарным потреблением ТЭР 25 000 тонн условного топлива и более, в том числе имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более;

областными, Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием ТЭР Государственного комитета по стандартизации – для юридических лиц (с учетом филиалов, представительств, иных структурных подразделений) с годовым суммарным потреблением ТЭР от 300 до 25 000 тонн условного топлива, в том числе имеющих источники тепловой энергии производительностью от 0,5 Гкал/ч и более.

Для юридических лиц (с учетом филиалов, представительств, иных структурных подразделений) с годовым суммарным потреблением ТЭР менее 300 тонн условного топлива, имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более, нормы расхода ТЭР устанавливаются только для источников тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более.

22. Для установления норм расхода и (или) предельного уровня потребления ТЭР юридическими лицами представляются документы:

до 27 марта 2022 г. в соответствии с пунктом 2.22 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, в том числе нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР за три года, предшествующие периоду, на который устанавливаются нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР, по примерной форме согласно приложению 1 и нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР на период, на который устанавливаются нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР, по примерной форме согласно приложению 2. Указанные документы представляются не позднее чем за месяц до ввода этих норм в действие;

с 27 марта 2022 г. в соответствии с регламентом административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, пунктом 2.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, в том числе нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР за три года, предшествующие периоду, на который устанавливаются нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР, по примерной форме согласно приложению 1 и нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР на период, на который устанавливаются нормы расхода и (или) предельные уровни потребления ТЭР, по примерной форме согласно приложению 2. Указанные документы представляются не позднее чем за месяц до ввода этих норм в действие.

23. Все документы, представляемые в соответствии с пунктом 22 настоящего Положения, должны быть подписаны должностным лицом из числа руководства нормируемого юридического лица (включая документы филиалов, представительств, иных структурных подразделений). Документы за подписью должностного лица из числа руководства филиалов, представительств, иных структурных подразделений нормируемого юридического лица к рассмотрению не принимаются.

24. Пересмотр норм расхода и (или) предельных уровней потребления ТЭР производится в порядке, предусмотренном для их установления в соответствии с пунктами 21 и 22 настоящего Положения.

Документы для пересмотра норм расхода ТЭР представляются в Департамент или областные, Минское городское управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Государственного комитета по стандартизации не позднее чем за месяц до окончания периода действия этих норм.